Anemometr – návod k použití

- FUNKCE

- Měření rychlosti větru a teploty

- Maximální/průměrná/aktuální/ hodnota rychlosti větru

- Volba °C/°F

- Pět jednotek měření rychlosti větru

- Beaufortova stupnice

- Podsvětlený displej

- Manuální/automatické vypnutí

- Indikace mrazu

- Indikace vybité baterie

- Zapnutí přístroje:

Stiskněte MODE na 2 vteřiny. LCD zobrazí rychlost větru, teplotu a ikonu stavu baterie. Podsvícení se vypne po 12 vteřinách.

- Nastavení jednotky a měřícího režimu:

Stiskněte MODE na více než 3 vteřiny, dokud symbol m/s nezačne blikat. Stiskem tlačítka SET pak navolte požadovanou jednotku. Pro uložení stiskněte tlačítko MODE.

Pro přepínání naměřených hodnot MAX/AVG/CU (maximální/průměrná/aktuální) mačkejte tlačítko SET, dokud bliká CU/MAX/AVG. Pro potvrzení stiskněte tlačítko MODE.

- Vypnutí přístroje: stiskněte MODE a SET současně. Po 14 minutách neaktivity se přístroj vypne sám automaticky.

Baterie: CR 2032
Měřící rozsah °C:  -10°C –  +45°C